## 24- ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

## ESPECIFICAÇÃO/VALORES ESTIMADOS

| ##### LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| ### 01 | #### Un | 010 | MESA COM 03 GAVETAS: | 645,00 | 6.450,00 |
|  |  |  | Tampo confeccionado em madeira aglomerada revestida em fórmia post, medidas: 1250 mm de comprimento x 700 mm de largura x 740 mm de altura, bordas arredondadas a 180°, possui painel central, estrutura em metalon com pintura epóxi-pó na cor preto fosco com ponteiras de nylon nas extremidades, 1° qualidade. Estrutura: Em forma de “I”, confeccionado em metalon 500 x 300 mm, com dutos para passagem de cabos pintada na cor preta, possui sapatas reguláveis de nível, servindo de interface entre o piso e a mesa. Painel: Frontal confeccionado em metalon, com dobras em ângulo reto nos quatro lados, de modo deixar em cada um deles, uma aba de no mínimo 20 mm, fixado nos quatro cantos por meio de solda a ponto. Gaveteiro fixo com 03 gavetas: Laterais: Em madeira aglomerada com no mínimo de 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão com 0,2 mm de espessura texturizado na cor de acordo com a cartela do fabricante com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fundo: Em madeira aglomerada com no mínimo de 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão com 0,2 mm de espessura texturizado na cor de acordo com a cartela do fabricante com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. Frente das gavetas: Em madeira aglomerado com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão com 0,2 mm de espessura texturizado com acabamento com no mínimo 1,5 mm de espessura na mesma cor, redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximadamente, fechadura com rotação 90° dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4 pinos com segredo de comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas. Gaveta Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75 mm de espessura, que deslizam em corrediças em chapa de aço de 1,2 mm de espessura dotadas de roldanas de DELRIM com travas de segurança. Montagem As laterais, parte superior, parte inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema lack fix ou minifix. Acabamento Todas as peças metálicas recebem acabamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão em vapor percloro, (temperatura de 120°) e tratamento anti – ferruginoso, pintura pelo sistema eletrostática em preto. |  |  |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM TECLADO REGULÁVEL: | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| ### 02 | #### Un. | 002 |  | 196,00 | 392,00 |
|  |  |  | Tampo confeccionado em madeira aglomerada de 28 mm de espessura, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão TX de 0,8 mm de espessura na cor bege texturizado, acabamento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão na mesma cor, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura na cor bege, colada à quente pelo sistema holt-melt; fixada à estrutura através de parafusos de aço e buchas metálicas, 1° qualidade. Medidas 900 x 800 x 720 mm. SUPERFÍCIE: sobreposta à estrutura e uma abertura circular para a passagem de fiação e acabamento em material plástico de fechamento. Teclado Regulável, alinhado à esquerda. Em madeira aglomerada de 28 mm de espessura, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão TX de 0,8 mm de espessura na cor bege texturizado, acabamento na face inferior em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor; bordas transversais com acabamento em fita colada à quente pelo sistema holt-melt; fixada à estrutura através de parafusos. Acabamento post-forming na parte posterior. Painel frontal Em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor bege texturizada; borda inferior, superior e as laterais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada à quente pelo sistema holt-melt, na cor bege, fixado à estrutura da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas minifix. Estrutura Sustentação da superfície através de estrutura de metalon em forma de “I”. Estrutura vertical em metalon, formando 2 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno em chapa dobrada em aço, removível, para passagem de fiação, fixadas às colunas por sistema de encaixe. Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20 x 40 mm de espessura. Travamento inferior do pórtico em tubo de aço. Painel central e estrutura Em metalon com pintura epoxi-pó na cor preto fosco, com ponteiras de nylon nas extremidades e sapatas reguláveis de nível, servindo de interface entre o piso e a mesa, com suporte para establizador abaixo do tampo. |  |  |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | MESA SEM GAVETA PARA COZINHA: | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| 03 | #### Un. | 001 |  | 340,00 | 340,00 |
|  |  |  | Medindo 2000mm x 1000mm x 740mm, tampo confeccionado em madeira aglomerada revestida em fórmica, estrutura em metalon com pintura epoxi-pó na cor preto fosco, com ponteiras de nylon nas extremidades e sapatas reguláveis de nível, servindo de interface entre o piso e a mesa, 1° qualidade. |  |  |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | MESA SEM GAVETA PARA REUNIÃO COM 08 LUGARES: | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| 04 | #### Un. | 001 |  | 385,00 | 385,00 |
|  |  |  | Estrutura de 02 (duas) colunas em metalon, tampo em madeira aglomerado revestido em laminado melamínico de alta pressão. Medidas: 2000mm x 1000mm, altura de 740 mm, 1° qualidade. Tampo Confeccionado em madeira aglomerada em laminado melamínico texturizado de alta pressão na cor bege, espessura mínima de 30 mm, encabeçamento com bordas protetoras Ergosoft 180° flexível na cor bege. Painel central em madeira aglomerada 18 mm pintado na cor bege, fixado as duas colunas à estrutura. Estrutura Em 2 (duas) colunas, sendo uma em cada extremidade da mesa em metalon, formato octogonal com petímetro de 144 cm, e acabamento em madeira aglomerada abaulado e pintado na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de encaixe. Bases em chapa de aço 14, soldada na parte superior da coluna central para fixação do tampo, e em sua parte inferior deverão ser colocadas 04 (quatro) sapatas niveladoras. Tratamento Antes da fixação da estrutura à base deverá ser tratada de banhos químicos por imersão orgânico tipo ORGAPHOS-727 ou similar, pintada com tinta epoxi–pó na cor preta, devendo ser aplicada tinta para obtenção de espessura de 30 a 40 microns e com secagem em estufa contínua à temperatura de 140º a 180º C., possui ponteiras de nylon nas extremidades e sapatas reguláveis de nível, servindo de interface entre o piso e a mesa, 1° qualidade. |  |  |
|  | TOTAL GERAL DO LOTE 01 R$......................................... |  |  |  | 7.567,00 |
| ##### LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| ### 01 | #### Un | 008 | ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR: | 520,00 | 4.160,00 |
|  |  |  | O armário deverá ser construído em chapas de aço, possui duas portas pivotates e quatro prateleiras formando cinco vãos com alturas ajustáveis de 05 em 05 cm. Os componentes ou partes do armário com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverá possuir rebarbas ou cantos vivos. As partes soldadas devem estar isentas de respingos e imperfeições. Os armários devem possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade. As prateleiras e as portas devem possuir dobramento duplo em todo o seu perímetro. As peças constituintes do corpo devem ser soldadas. Na zona central da parte interna de cada porta deve haver um reforço soldado, 1° qualidade. Acessórios: Cada porta deve ser dotada de três dobradiças com 75mm de altura. As maçanetas devem ser metálicas, de liga não ferrosa com acabamento cromado/niquelado. O sistema de travamento deve ser o de cremona. As portas devem ser dotadas de fechadura com tambor cilíndrico de no mínimo quatro pinos e as chaves devem ser em duplicata. Dimensões: Os armários devem possuir as seguintes dimensões: Altura 2000mm x Profundidade 500mm x Largura 900mm – Tolerância nas dimensões de +/- 5mm. Especificação do material empregado: As chapas devem ser feitas em aço para construção mecânica. Corpo e portas: chapa de aço laminada a frio com no mínimo 0,75mm de espessura. Prateleiras: Chapa de aço laminada a frio com no mínimo 0,90mm de espessura. Reforços: Perfil “U” em chapa de aço laminada a frio com no mínimo 0,90mm de espessura. Requisitos de resistência mecânica e estabilidade. As especificações deste ítem são consideradas adequadas para o armário suportar o uso normal e as condições adversas mais comuns. O armário não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Igualmente deve se manter estável, mesmo em condições de uso. Pré-Tratamento: O tratamento anti-corrosivo deve ser feito após as operações de dobramento e de soldagem das chapas. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banho de imersão orgânico tipo orgaphos 727 ou similar. Requisitos de pintura: Os armários deve ser pintados com tinta em pó híbrida, na cor cinza eletrostática. A camada de tinta deve possuir acabamento texturizado e livre de defeitos e satisfazer aos seguintes requisitos: Espessura da camada: Valor médio de 10 medidas 60 microns- Valor mínimo 40 microns (norma ABNT MB 1333: 1987- Determinação da espessura da película seca). Embalagem: Os armários devem ser embalados em caixa de papelão ondulado, fechada com fita adesiva. As chaves devem vir presas à fechadura. As prateleiras devem ser envolvidas individualmente em papelão ondulado ou filme de plástico liso ou com Bolhas e fixadas com fita adesiva e devem vir calçadas dentro dos armários. |  |  |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | ARQUIVO DE AÇO: | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| ### 02 | #### Un. | 003 |  | 550,00 | 1.650,00 |
|  |  |  | Com 05 gavetas, sendo, 03 gavetas tamanho ofício para pastas suspensas e 02 gavetas duplas para fixas 5x8, pintura eletrostática na cor cinza, confeccionado em aço chapa n° 22 x 0,75 mm, 1º qualidade. |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL DO LOTE 02 R$................................... |  | 5.810,00 |

| ##### LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| ### 01 | #### Un | 035 | CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS: | 82,00 | 2.870,00 |
|  |  |  | Assento e encosto confeccionados em madeira compensada moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada e revestida em tecido 100% poliéster, bordas de PVC flexível. Estrutura com 04 pés em aço tubular industrial 7/8 com pintura epoxi-pó na cor preto fosco, sapatas de nylon servindo de interface entre o piso e a cadeira. A fixação do assento na base da cadeira é feita através de “rebite tubo ferro zincado” 6 x 14,5 mm cravados na madeira compensada e parafusos cabeça sextavada M 6 x 20.A fixação do encosto é feita através do mesmo “rebite” cravados na madeira, e fixados com uma dobradiça de aço acoplada ao tubo oval que faz a ligação do encosto ao assento, 1° qualidade. Assento/ encosto (estofamento) São produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível 50 mm de espessura moldada sobre pressão com densidade 50/ 60 kg expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência e permite a reciclagem de 100% do material. Estrutura: Com formato com 04 pés em tubo de aço industrial oval 16 x 30 mm, chapa com 1,5 mm de espessura, formando uma peça única, ligadas entre si através de solda MIG, com forma de “x” na parte de sustentação do assento e paralelas para fixação do encosto, através de 02 chapas de aço soldadas na parte superior do tubo; Na parte inferior da base deverá conter sapatas estabilizadoras em poliestireno ou polipropileno com fixação através de rebite repuxo. Acabamento: Com banho desengraxante a quente por meio de tratamento antiferruginoso de proteção; Pintura em tinta epoxi-pó texturizada, com polimerização em estufa na temperatura de 180°c, na cor preto fosco. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE 03 R$..................................... |  |  | 2.870,00 |

| ##### LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ITEM | UN. | ### QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL | PREÇO UNIT.(R$) | PREÇO TOTAL(R$) |
| ### 01 | #### Un | 030 | VENTILADOR DE TETO: | 152,00 | 4.560,00 |
|  |  |  | Tipo comercial, com 03 hélices de alumínio 450 x 130 mm, motor 1/6 HP- carcaça de aço tratado, velocidade máx 420 rpm, peso bruto 06 kg, frequência 50/60hz, diâmetro total 1.100 mm, área de ventilação 25m², tensão 220V,consumo do aparelho (kwh) teto 220V- 0,135 kwh, com chave de reversão. O ventilador também deverá atender às normas de segurança NBR NM IEC 335-1 (norma geral para eletrodomésticos) e IEC 335-2-80 (específica para ventiladores, inclusive ventiladores de teto) com no mínimo 01 (um) ano de garantia, 1° qualidade. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE 04 R$...................................... |  |  | 4.560,00 |
|  |  | TOTAL GERAL ESTIMADO DOS LOTES 01, 02, 03 e 04 R$....................... |  |  | 20.807,00 |

- Os valores constantes destas planilhas são estimativos.

- Não será admitida oferta parcial do quantitativo total de cada lote e itens constastes do mesmo.

- Para facilitar a análise dos objetos ofertados a proponente deverá juntar à proposta prospectos, folders, certificados e demais elementos que possam facilitar o entendimento da proposta.

SETOR DE LICITAÇÃO DA  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Goiânia, aos 23  dias do mês de  outubro   de  2003.

### ECON. PAULO ROBERTO SILVA ### PREGOEIRO